信号重构问题的相关探索

信号处理是一门重要的交叉学科领域,其在科学研究和工程应用中发挥着关键作用.它涉及到从各种传感器和设备中收集的信号的处理和分析.因此,信号处理在通信、图像处理、生物医学工程、雷达技术等诸多领域都具有广泛应用,对于促进科学研究和技术发展具有重要意义.

图像恢复是信号处理中的一个重要问题,它涉及到从损坏或失真的图像中恢复出原始的清晰图像.图像可能会因为传输过程中的噪声,压缩,失真,模糊等原因而受损,需要进行恢复处理以获得更好的质量和可视化效果.图像恢复问题常采用的方法是两阶段方法[1],这是一种用于检测和恢复图像中的噪声像素的图像处理方法,这种方法可以在保留图像细节的同时减少噪声的影响,从而提高图像质量.第一阶段使用自适应中值滤波器(the adaptive median filter (AMF))检测噪声像素.中值滤波器是一种常用的滤波器,它将每个像素的灰度值替换为其周围邻域像素的中值.在这个阶段,中值滤波器被用来检测图像中的噪声像素.噪声像素通常具有与其周围像素明显不同的灰度值,因此中值滤波器可以通过将噪声像素替换为其周围像素的中值来减少噪声的影响,可见文献[2]中的算法1(即中值滤波器的相关算法).具体地：原始图像X的尺寸为M×N,记A=1,  2,⋯M×1,2,⋯N表示原始图像X的索引集.Y表示污染噪声图像,yi,j表示在位置(i,j)处观察到的像素.smin, smax是像素的动态变化范围,即smin≤xi,j≤smax,对所有的i,j∈A,在经典的salt-and-pepper噪声模型中，在位置i,j观察到的像素可表述为：

yi,j=smin        以概率psmax        以概率qxi,j            其他

此时r=p+q表示噪声等级.同时记Si,jw为中心在i,j的w×w的一个窗口,即

Si,jw≔k,l:k−i≤w,与 j−l≤w，w≤wmax

不同的噪音等级可选择不同的wmax值,相关参数的取值可参考[2].

第二阶段通过最小化目标函数恢复前一阶段检测到的噪声.在这个阶段,目标函数被定义为将原始图像与第一阶段处理后的图像之间的差异最小化.通过调整图像中的像素,目标函数可以被最小化,从而恢复第一阶段检测到的噪声. 具体地：第二阶的目标函数为如下的凸函数

ℱαu=i,j∈Aui,j−yi,j+β2i,j∈Am,n∈Vi,jφαui,j−um,n,                     (1)

这里Vi,j是i,j最近的四个元素构成的集合且不包含i,j,即Vi,j={i,j−1,i,j+1,i−1,j,i+1,j}. φα∙是带正参数α的保边势函数,其主要功效是使所恢复的图像很好地保留了边缘和局部特征.为进一步加快计算过程,记Ω⊂A为由第一阶段检测到的噪音像素的集合,Ω表示集合Ω中的元素个数.在第二阶段,通过求解以下最小化问题来清理噪声像素并恢复像素：

mini,j∈Nui,j−yi,j+β2S1+S2,                                               (2)

其中

S1=m,n∈Vi,j ∩ΩC2φα  ui,j−ym,n,         S2=m,n∈Vi,j ∩Ωφαui,j−ym,n

注意到问题(1)与问题(2)都是非光滑的,往往是难以求解的.针对非光滑优化问题,对非光滑部分光滑化是一种常用的技巧和策略(见文献[4,9]).

问题一、请尝试采用光滑化策略建立图像恢复问题的优化模型，并结合文献[1]数值实验部分的代码 http://www.lx.it.pt/~mtf/GPSR/，对r=30%与r=50%的salt-and-pepper噪声模型，借助文献[1]提出的投影梯度算法进行求解，相关测试图片见附件或 https://hlevkin.com/hlevkin/06testimages.html

与https://github.com/mohammadimtiazz/standard-test-images-for-Image-Processing.

进一步构建相关评价指标如所需迭代次数、消耗时间、信噪比(SNR)、峰值信噪比(PSNR)等.

问题二、图像恢复优化模型中,往往涉及保边势函数φα∙,不同的保边势函数有不同的特征,常见的保边势函数有(见文献[3])

1 φαt=t2+α,α>0, 2 φαt=tα,1<α≤2, 3 φα=logcoshα,

4 φαt=tα−log1+tα, (5)   φαt=t22α,             ift≤α,t−α2,  ift>α,

事实上参数α的作用是确保当变量t远离0时,保边势函数φαt近似|t|.基于此,请探索保边势函数的不同选择，对图像恢复效果的相关影响.

问题三、共轭梯度类算法因其计算简单、内存需求低、全局收敛性强等优点,在大规模优化问题中得到了广泛的应用,同时适应于稀疏矩阵的求解.这类算法的迭代形式xk+1=xk+αkdk,其中αk为搜索步长,dk为相应的搜索方向.传统的两项式共轭梯度算法的搜索方向的更新形式如下

dk=−∇Fx0,                   k=0−∇Fxk+βkdk−1,k≥1.

这里∇F(x)表示目标函数F在点x的梯度，参数βk为共轭参数,不同的共轭参数产生不同的共轭梯度算法,具体可参考文献[5,6]. 初始的PRP共轭梯度算法具有良好的数值效果，但其理论收敛性无法得到保证。修正PRP共轭梯度算法具有全局收敛性和具有良好的数值效果，其相应的共轭参数βk为

βkPRP+=max0,∇FxkTyk−1|∇Fxk−1|2,

其中yk−1=∇Fxk−∇Fxk−1.

请采用修正的PRP共轭梯度算法，重构长度为212的稀疏信号(其中包含160个随机产生的，值为±1的非零元素),并于文献[1]的GPSR算法进行相关比较，相关程序见文献[1]数值实验部分.

参考文献

[1] Figueiredo M A T, Nowak R D, Wright S J. Gradient Projection for Sparse Reconstruction: Application to Compressed Sensing and Other Inverse Problems[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2008, 1(4):586-597. DOI:10.1109/JSTSP.2007.910281.

[2] Chan R H, Ho C W, Nikolova M. Salt-and-pepper noise removal by median-type noise detectors and detail-preserving regularization[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2005, 14(10):1479-1485. DOI:10.1109/TIP.2005.852196.

[3] Cai J F, Chan R H, Fiore C D. Minimization of a Detail-Preserving Regularization Functional for Impulse Noise Removal[J]. Journal of Mathematical Imaging and Vision, 2007, 29(1):79-91. DOI:10.1007/s10851-007-0027-4.

[4] Wu C, Wang J, Alcantara J H, et al. Smoothing Strategy Along with Conjugate Gradient Algorithm for Signal Reconstruction[J]. Journal of Scientific Computing, 2021,87(21):1-18. DOI:10.1007/s10915-021-01440-z.

[5]刘莹,朱志斌,丁玥宏,等.Wolfe线搜索下一个新的共轭梯度法及其在信号处理中的应用[J].应用数学, 2025, 38(1):104-113.

[6]古恒洋,杜学武.一类带有重启步的混合截断谱共轭梯度法及其在图像恢复中的应用[J/OL].系统科学与数学,2024.DOI:10.12341/jssms240367.

[7]杨艳雪,杜守强,吕施春.一种新的求解含有l1范数优化问题的共轭梯度法[J].应用数学学报, 2024, 47(4):643-655. DOI:10.20142/j.cnki.amas.202401066.

[8] Narushima Y, Yabe H, Ford J A. A Three-Term Conjugate Gradient Method with Sufficient Descent Property for Unconstrained Optimization[J]. SIAM Journal on Optimization, 2011, 21(1):212-230. DOI:10.1137/080743573.

[9] Chen X, Zhou W. Smoothing nonlinear conjugate gradient method for image restoration using nonsmooth nonconvex minimization[J]. SIAM Journal on Imaging Sciences, 2010, 4(3): 765-790. DOI:10.1137/080740167.